Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Самарский политехнический колледж»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для оценки итоговых образовательных результатов

по дисциплине ДУПК.02 Инженерная графика

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Самара, 2024

РАССМОТРЕНо

на заседании ПЦК

общеобразовательных дисциплин

Протокол № 9 от  21.05.2024г.

_______________/И.А. Еськина/

Разработчик: преподаватель ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»

Шель Екатерина Сергеевна

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт комплекта оценочных средств | 6 |
| 3. | Входящий Контроль (Тестирование) | 10 |
| 3.1 | Пакет обучающегося Условия проведения процедуры оценивания | 10 |
| 3.2 | Пакет эксперта (оценщика) | 16 |
| 3.3 | Промежуточный контроль (тестирование) | 17 |
| 3.3.1 | Пакет обучающегося | 17 |
| 3.4 | Пакет эксперта (оценщика) | 38 |
| 3.5 | Пакет обучающегося | 40 |
| 3.5.1 | Тестирование итоговое | 40 |
|  | Приложение 1 | 41 |
|  | Приложение 2 | 56 |
|  | Приложение 3 | 57 |
| 4 | Пакет эксперта (оценщика) | 59 |
| 4.1 | Инструментарий оценки выполнения тестирования | 59 |
| 5. | Условия положительного /отрицательного заключения по результатам оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине | 60 |
| 6. | Инструкция для эксперта (оценщика) по процедуре оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу | 61 |

- Пояснительная записка

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых образовательных результатов по учебной дисциплине

ДУПК.02  Инженерная графика основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по учебной дисциплине ДУПК.02  Инженерная графика

являются:

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации;

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2023 № 136;

рабочая программа учебной дисциплины ДУПК.02  Инженерная графика;

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,   утвержденное          приказом   по ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» от 09.01.2020 г № 03-ОД.

Настоящий комплект оценочных средств предназначен для проведения промежуточной аттестации основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), которая является итоговой

оценочной процедурой относительно данной учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация по завершению учебной дисциплины проводится в форме дифференцированного зачета в соответствии с учебным планом.

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине проводится в форме тестирования.

Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных средств, содержит:

Критерии оценивания теоретического задания

Критерии оценивания практического задания.

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры установлено пороговое значение показателя, при котором принимается положительное решение, констатирующее освоение образовательных результатов, - 52 балла/ 52 %.

Результаты оценочной процедуры фиксируется в сводной ведомости.

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, определения и сокращения:

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК ПМ | – – | междисциплинарный курс; профессиональный модуль; |
| ПООП РП | – – | примерная основная образовательная программа; рабочая программа по учебной дисциплине/профессиональному модулю; |
| ФГОС | – | Федеральный государственный образовательный стандарт. |

2. Паспорт комплекта оценочных средств

2.1. Учебная дисциплина

ДУПК.02  Инженерная графика

2.2. Предметы оценивания

| Умение 1 | выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; |
| --- | --- |
| Умение 2 | выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; |
| Умение 3 | выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; |
| Умение 4 | читать чертежи и схемы |
| Умение 5 | оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно- технической документацией. |
| Знание 1 | законы, методы и приемы проекционного черчения; |
| Знание 2 | правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; |
| Знание 3 | правила оформления чертежей, геометрические построения и правил а вычерчивания технических деталей; |
| Знание 4 | способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; |
| Знание 5 | требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее – ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. |

2.3. Итоговые образовательные результаты по учебной дисциплине, предъявляемые к оценке, инструменты их оценки

| Предмет (ы) оценивания | Объект (ы) оценивания | Инструмент оценки |
| --- | --- | --- |
| У1 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; | по заданным параметрам составляет техно- логические схемы по специальности и выполняет их в ручной и машинной графике; расшифровывает условные обозначения на технологических схемах; при выполнении чертежей оборудования выбирает масштаб; компоновку чертежа; минимальное количество видов, разрезов; демонстрирует составные части изделия и заносит их в таблицу перечня элементов; | Тестирование. |
| У2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; | выполняет по алгоритму комплексный чертеж геометрического тела в ручной и машинной графике; строит проекции точек, используя дополнительные построения; | Тестирование. |
| У3 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; | выбирает масштаб; определяет минимальное количество видов и разрезов; определяет главный вид; оформляет чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД в ручной и машинной графике; | Тестирование. |
| У4 читать чертежи и схемы | по изображению представляет и называет пространственную форму, устанавливает ее размеры и выявляет все данные необходимые для изготовления и контроля изображенного предмета и заносит их в таблицу; | Тестирование. |
| У5 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно- технической документацией. | по заданному алгоритму оформляет проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. | Тестирование. |
| З1 Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность | перечисляет способы проецирования гео- метрических тел, способы преобразования проекций, назначение аксонометрических проекций; выбирает аксонометрические проекции для конкретного геометрического тела; находит натуральную величину фигуры сечения; | Тестирование. |
| З2 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; | по конструкторской и технологической документации изделия определяет необходимые данные для его изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта; | Тестирование. |
| З3 правила оформления чертежей, геометрические построения и правил а вычерчивания технических деталей; | перечисляет правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; выбирает соответствующее правило для выполнения чертежа определенной детали; | Тестирование. |
| З4 способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; | перечисляет способы графического представления объектов; перечисляет условные обозначения; выполняет технологические схемы, подбирая условные обозначения элементов схем; | Тестирование. |
| З5 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее – ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. | перечисляет требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД; по заданным параметрам выполняет чертежи в соответствии с требованиями с ЕСКД, ЕСТД. | Тестирование. |

2.4. Соответствие итоговых образовательных результатов по учебной дисциплине, предъявляемых к оценке, оценочным средствам

2.4.1. Тестирование (теоретическое/практическое)

| Предмет (ы) оценивания | Тип и № задания |
| --- | --- |
| У1 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; | № 4, 7, 8 |
| У2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; | № 12,14,25 |
| У3 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; | № 30,12,15 |
| У4 читать чертежи и схемы | № 20,21,30 |
| У5 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно- технической документацией. | № 13,1,5,18 |
| З1 Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность | № 26,22,27 |
| З2 правила выполнения и чтения конструкторской | № 14, 20 |
| З3 правила оформления чертежей, геометрические построения и правил а вычерчивания технических деталей; | № 24, 27 |
| З4 способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; | № 11, 16 |
| оборудования и выполнения технологических схем; | № 7,10 |

2.5. Форма промежуточной аттестации

дифференцированный зачет

3. ВХОДЯЩИЙ КОНТРОЛЬ (ТЕСТИРОВАНИЕ)

3.1 Пакет обучающегося

Задание:

Выполнить тестовую работу

Условия проведения процедуры оценивания:

Материально-техническое обеспечение:

Бланк ответов, черновик, ручка,

линейка, карандаш, калькулятор

Норма времени выполнения: 45 минут

Место выполнения задания: ГБПОУ «Самарский политехнический колледж», аудитория 307

Инструкция для обучающегося:

Комплект тестовых заданий содержит два варианта по 10 вопросов каждый и два общих задания для всех вариантов.

Из 10 вопросов:

– 100% – задания  закрытого типа,  предполагающие выбор правильного ответа из предложенных вариантов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Задание № 2 и задание №3 –  общие для всех вариантов.

–  Правильный ответ в задании №2 оценивается в 1 балл.

– Максимальный балл в задании №3 – 6 баллов.

100% правильных ответов – 17 баллов

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Самарский политехнический колледж»

ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

проверка уровня готовности студентов к изучению инженерной графики

ДУПК.02  Инженерная графика

ППКРС профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Задание 1

Вариант I.

| № п/п | вопрос | ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сплошная тонкая линия используется на чертеже для выполнения | а). видимого контура |
|  |  | б). выносных и размерных линий, линий построения. |
|  |  | в). осевых и центровых линий. |
| 2. | Сечения бывают | а). простыми и сложными. |
|  |  | б). вынесенными и наложенными. |
|  |  | в). ступенчатыми и ломаными. |
| 3. | Для обводки видимого контура используют | а). твёрдый карандаш. |
|  |  | б). твёрдо-мягкий карандаш. |
|  |  | в). мягкий карандаш. |
| 4 | Для вычерчивания размерных и выносных линий используют | а). твёрдый карандаш. |
|  |  | б). твёрдо-мягкий карандаш. |
|  |  | в). мягкий карандаш. |
| 5. | Местный разрез ограничивается | а). сплошной основной толстой линией. |
|  |  | б). сплошной волнистой линией. |
|  |  | в).штриховой линией. |
| 6. | Часть детали, полученная при мысленном рассечении детали одной или несколькими секущими плоскостями называется | а). видом. |
|  |  | б). разрезом. |
|  |  | в).сечением. |
| 7. | Для вычерчивания линий, обозначающих центр окружности используют | а). штриховую линию. |
|  |  | б). штрихпунктирную линию с одной точкой. |
|  |  | в). штрихпунктирную линию с двумя точками. |
| 8. | Для вычерчивания линии сгиба на развёртках используют | а). штриховую линию. |
|  |  | б). штрихпунктирную линию с одной точкой. |
|  |  | в). штрихпунктирную линию с двумя точками . |
| 9. | Какая проекция детали является главным видом на чертеже: | а). фронтальная. |
|  |  | б). горизонтальная. |
|  |  | в). профильная. |
| 10. | Можно ли на разрезе показывать невидимый контур детали | а). да. |
|  |  | б). нет. |
|  |  | в). иногда можно. |

Вариант II.

| № п/п | вопрос | ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сплошная основная толстая линия используется на чертеже для выполнения | а). видимого контура |
|  |  | б). выносных и размерных линий, линий построения. |
|  |  | в). осевых и центровых линий. |
| 2. | Сечения бывают | а). простыми и сложными. |
|  |  | б). вынесенными и наложенными. |
|  |  | в). ступенчатыми и ломаными. |
| 3. | Для вычерчивания размерных и выносных линий используют | а). твёрдый карандаш. |
|  |  | б). твёрдо-мягкий карандаш. |
|  |  | в). мягкий карандаш. |
| 4 | Для обводки видимого контура используют | а). твёрдый карандаш. |
|  |  | б). твёрдо-мягкий карандаш. |
|  |  | в). мягкий карандаш. |
| 5. | Выносное сечение ограничивается | а). сплошной основной толстой линией. |
|  |  | б). сплошной волнистой линией. |
|  |  | в).штриховой линией. |
| 6. | Фигура , полученная при мысленном рассечении детали секущей плоскостью и соприкасающаяся с ней называется | а). видом. |
|  |  | б). разрезом. |
|  |  | в).сечением. |
| 7. | Для вычерчивания линий, обозначающих невидимый контур используют | а). штриховую линию. |
|  |  | б). штрихпунктирную линию с одной точкой. |
|  |  | в). штрихпунктирную линию с двумя точками. |
| 8. | Для вычерчивания осевой линии используют | а). штриховую линию. |
|  |  | б). штрихпунктирную линию с одной точкой. |
|  |  | в). штрихпунктирную линию с двумя точками . |
| 9. | Какая проекция детали является видом слева на чертеже: | а). фронтальная. |
|  |  | б). горизонтальная. |
|  |  | в). профильная. |
| 10. | Можно ли на разрезе показывать невидимый контур детали | а). да. |
|  |  | б). нет. |
|  |  | в). иногда можно. |

Задание 2: выбрать правильный вариант расположения основных видов.

| Вид Снизу |  |  |  |  |  | Вид Снизу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный вид | Вид справа | Вид слева | Вид сзади |  | Вид слева | Главный вид | Вид справа | Вид сзади |
| Вид сверху |  |  |  |  |  | Вид сверху |  |  |

- 2.

|  |  | Вид Снизу |  |  | Вид Снизу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сзади | Вид справа | Главный вид | Вид слева |  | Главный вид | Вид слева | Вид сзади | Вид справа |
|  |  | Вид сверху |  |  | Вид сверху |  |  |  |

3.                                                                          4.

|  | Вид Снизу |  |  |  |  |  | Вид Снизу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид справа | Главный вид | Вид слева | Вид сзади |  | Вид сзади | Вид слева | Главный вид | Вид справа |
|  | Вид сверху |  |  |  |  |  | Вид сверху |  |

5.                                                                          6.

Задание 3: установить соответствие наглядного изображения предмета комплексному чертежу.

3.2 Пакет эксперта (оценщика)

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Эталон/ключи к заданиям входного контроля

ДУПК.02  Инженерная графика

ППКРС профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Курс ________   Учебная группа _______________   № варианта _________

Эталоны ответов

I ВАРИАНТ

| № вопроса | Вариант ответа | Задание 2 | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | б |  | 5 |
| 2. | б | Задание 3 | Вариант ответа |
| 3. | в | 1 | А |
| 4. | а | 2 | В |
| 5. | б | 3 | Г |
| 6. | б | 4 | Е |
| 7. | б | 5 | Б |
| 8. | в | 6 | Д |
| 9. | а |  |  |
| 10. | б |  |  |

II ВАРИАНТ

| № вопроса | Вариант ответа | Задание 2 | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | а |  | 5 |
| 2. | б | Задание 3 | Вариант ответа |
| 3. | а | 1 | А |
| 4. | в | 2 | В |
| 5. | б | 3 | Г |
| 6. | в | 4 | Е |
| 7. | а | 5 | Б |
| 8. | б | 6 | Д |
| 9. | в |  |  |
| 10. | б |  |  |

Критерии оценки:

| Оценка | Количество баллов |
| --- | --- |
| «Отлично» | 91- 100 баллов |
| «Хорошо» | 79 - 90 баллов |
| «Удовлетворительно» | 52-78 баллов |
| «Неудовлетворительно» | 00 - 51 баллов |

3.3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (ТЕСТИРОВАНИЕ)

3.3.1 Пакет обучающегося

Задание:

Выполнить тестовую работу

Условия проведения процедуры оценивания:

Материально-техническое обеспечение:

Бланк ответов, черновик, ручка,

линейка, карандаш, калькулятор

Нормативно-справочная документация, которая разрешена для использования:

Справочник по физике

Норма времени выполнения: 45 минут

Место выполнения задания: ГБПОУ «Самарский политехнический колледж», аудитория 307

Инструкция для обучающегося:

По каждому заданию предлагается выбрать верный ответ в задании 50 вопросов.

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Самарский политехнический колледж»

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ДУПК.02  Инженерная графика

ППКРС профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Вариант 1

1. Какой способ проецирования   используется при построении чертежа?

1) центральное;

2) параллельное;

3) прямоугольное.

2. Всегда ли достаточно одной проекции предмета?

1) всегда

2) иногда

3) не всегда

3. Где правильно обозначены  плоскости проекций?

1)V     W          2) H     W

H                        V

4.  Какие основные три вида вы знаете?

1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный;

2) Главный вид, вид сверху, слева;

3) Главный вид, слева,  вид справа,

5 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется…..

1) Главным видом

2) Местным видом

3) Видом

6. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:

1) широкими параллельными линиями

2) узкими параллельными линиями

3) ромбической сеткой

4) сплошным закрашиванием

7. Какими не бывают разрезы:

1) горизонтальные 2) вертикальные

3) наклонные 4) параллельные

8. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на плоскостях ZOX, ZOY

1) 30 2) 45 3) 60 4) 90

9. 2. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах?

1) 0,5 ...... 2,0 мм.;

2) 1,0 ...... 1,5 мм.;

3) 0,5 ...... 1,0 мм.;

4) 0,5 ...... 1,5 мм.

10. На основе какого формата получаются другие основные форматы

1) А5 2) А4 3) А3 4) А0

11. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий

12. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта

1) 1959 г. 2) 1968

3) 1981 г. 4) 1988 г.

13. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа

1) 6 видов 2) 5 видов

3) 4 вида 4) 3 вида

14. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике

1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов

15. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача

1) когда оси валов пересекаются

2) когда оси валов скрещиваются

3) когда оси валов параллельны друг другу

4) когда присутствует специальная надпись

16. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с

положением детали на сборочном чертеже

1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают

3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают

17. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством изображений на сборочном чертеже

1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика

3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика

18. . Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?

1) Спецификация определяет состав сборочной единицы;

2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей;

3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы;

4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей;

19. Какое изображение называется «эскиз» - это:

1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали

2) чертеж, дающий представление о габаритах детали

3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь

4) объемное изображение детали

20. Для чего предназначен эскиз:

1) для изготовления детали

2) для определения возможности транспортировки детали

3) для определения способов крепления детали в конструкции

4) для выявления внешней отделки детали

21. Какие условные обозначения проставляют на эскизе:

1) координаты центров отверстий

2) необходимые размеры для изготовления детали

3) габаритные размеры

4) толщины покрытий

22. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали?

1) Одинаково;

2) С разным наклоном штриховых линий;

3) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с разным наклоном штриховых линий.

23. Какие упрощения допускаются на эскизе:

1) опускание скруглений и проточек

2) опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок

3) опускание шпоночных отверстий

4) опускание ребер жесткости

.24. Каково название процесса мысленного расчленения предмета на геометрические тела, образующие его поверхность:

1) деление на геометрические тела

2) анализ геометрической формы

3) выделение отдельных геометрических тел

4) разделение детали на части

25. Каковы названия основных плоскостей проекций:

1) фронтальная, горизонтальная, профильная

2) центральная, нижняя, боковая

3) передняя, левая, верхняя

4) передняя, левая боковая, верхняя

26. С чего начинают чтение сборочного чертежа:

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия

2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия

и основными составными частями изделия и принципом

его работы

3) изучение соединений сборочных единиц изделия.

27. Что такое «Деталирование»:

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей

3) процесс создания рабочих чертежей

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа

28. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых

чертежах:

1) знак шероховатости поверхности;

2) знак осевого биения;

3) знак радиуса.

4) знак диаметра;

29. Что означает «Изометрия»

1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям

3) равное измерение по осям 3) технический рисунок

30. . Расшифруйте условное обозначение резьбы M200.75LH.

1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая;

2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая;

3) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая;

4) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая.

31. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали?

1) Ставятся только габаритные размеры;

2) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля детали;

3) Ставятся только линейные размеры;

4) Ставятся линейные размеры и габаритные;

32. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:

1) широкими параллельными линиями

2) узкими параллельными линиями

3) ромбической сеткой

4) сплошным закрашиванием

33. Какими не бывают разрезы:

1) горизонтальные 2) вертикальные

3) наклонные 4) параллельные

34.  Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении элементов геометрических построений?

1) Сплошными основными;

2) Сплошными тонкими;

3) Штрих-пунктирными;

4) Штриховыми;

35. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?

1) Не более 10 мм;

2) От 7 до 10 мм;

3) Не менее 10 мм;

4) От 1 до 5 мм;

36. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии?

1) Не более 7 мм;

2) Не более 10 мм;

3) От 7 до 10 мм;

4) Не менее 7 мм;

37. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей?

1) Диаметру окружности.

2) Половине радиуса окружности.

3) Двум радиусам окружности.

4) Радиусу окружности.

38. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой?

1) В центре дуги окружности большего радиуса;

2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг;

3) В центре дуги окружности меньшего радиуса;

4) В любой точке дуги окружности большего радиуса;

39.Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1?

1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже;

2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия;

3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом.

40. . Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы?

1) Волнистой линией;

2) Сплошной тонкой линией;

3) Сплошной основной линией;

4) Штриховой линией;

41. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий

42. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД

1) 2:1; 3.5: 1; 10:1    3) 2:1; 3:1; 6:1

2)2:1;  2.5:1;  4:1    4)1:2; 1:3;.1:5

43.Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий?

1) 4отв ∅10   2)∅10мм-4отв   3)∅10×4

44. Какому виду сечения отдается предпочтение

1) вынесенному 2) наложенному

3) комбинированному 4) продольному

45. Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм?

1) 4×3×45   2) 4 фаски 3×45°

3)3×45°; ф=4

46 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют
            1) основной тонкой линией 
            2) основной толстой линией 
            3) любой линией

47.  Относительно толщины какой линии задаются
           толщины всех других линий чертежа?
      1) основной сплошной толстой.     
     2) основной сплошной тонкой       3) штриховой

48. Толщина сплошной основной линии

          1) 0,6 мм          2) 0,5...1,5 мм         3) ,5 мм

49. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой
        1) линия видимого контура    3) осевая   
       2) линия сгиба                          4) выносная

50. Масштабом называется
     1)   расстояние между двумя точками на плоскости 
     2)   пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж

3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам

Вариант 2

1. Каковы названия основных плоскостей проекций:

1) фронтальная, горизонтальная, профильная

2) центральная, нижняя, боковая

3) передняя, левая, верхняя

4) передняя, левая боковая, верхняя

2. С чего начинают чтение сборочного чертежа:

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия

2) чтение спецификации изделия

3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом

его работы

4) изучение соединений сборочных единиц изделия.

3. Что такое «Деталирование»:

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей

3) процесс создания рабочих чертежей

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа

4. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых

чертежах:

1) знак диаметра;

2) знак шероховатости поверхности;

3) знак осевого биения;

4) знак радиуса.

5. Что означает «Изометрия»

1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям

3) равное измерение по осям 3) технический рисунок

6. Какого масштаба нет  в стандартах ЕСКД

1) 2.5:1

2)  3: 1

3) 5:1

7. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:

1) широкими параллельными линиями

2) узкими параллельными линиями

3) ромбической сеткой

4) сплошным закрашиванием

8. Какими не бывают разрезы:

1) горизонтальные 2) вертикальные

3) наклонные 4) параллельные

9. Где проставляется размер?

1) над размерной линией;

2) под размерной линией;

3) на размерной линии.

10. Какой размер между штрихами штрих пунктирной линии?

1)   1.5- 2 мм

2)  3 мм

3) 1- 1.5 мм

11. Что означают  эти цифры 2.5; 5; 7; 10; 14…?

1) масштаб

2) шрифт

3) номера формата

12. Для чего предназначена тонкая сплошная линия?

1) для размерных и выносных линий;

2)для центровых линий;

3)линии симметрии.

13 .Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий?

1) 4отв ∅10   2)∅10мм-4отв   3)∅10×4

14. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?

1) Не более 10 мм;

2) От 7 до 10 мм;

3) Не менее 10 мм;

4) От 1 до 5 мм;

15. На основе какого формата получаются другие основные форматы

1) А5 2) А4 3) А3 4) А0

16. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД

1) 2:1; 3.5: 1; 10:1    2) 2:1; 3:1; 6:1

2)2:1;  2.5:1;  4:1    3)1:2; 1:3;.1:5

17. Какому виду сечения отдается предпочтение

1) вынесенному 2) наложенному

3) комбинированному 4) продольному

18. Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм?

1) 4×3×45   2) 4 фаски 3×45°

3)3×45°; ф=4

19 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют
            1) основной тонкой линией 
            2) основной толстой линией 
            3) любой линией

20.  Относительно толщины какой линии задаются
           толщину всех других линий чертежа?
           1) основной сплошной толстой.     
           2) основной сплошной тонкой

3) штриховой

21. Толщина сплошной основной линии
          1) 0,5 мм          2) 0,5...1,5 мм         3) ,5 мм

22. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой
        1) линия видимого контура    3) осевая   
       2) линия сгиба                          4) выносная
23. Масштабом называется
     1)   расстояние между двумя точками на плоскости 
     2)   пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж

3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам

24. Какой способ проецирования   используется при построении чертежа?

1) центральное;

2) параллельное;

3) прямоугольное.

25. Всегда ли достаточно одной проекции предмета?

1) всегда

2) иногда

3) не всегда

26. Где правильно обозначены  плоскости проекций?

1)V     W          2) H     W

H                        V

27.  Какие основные три вида вы знаете?

1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный;

2) Главный вид, вид слева,  вид сверху

3) Главный вид, вид слева, профиьный.

28 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется…..

1) Главным видом

2) Местным видом

3) Видом

29. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:

1) широкими параллельными линиями

2) узкими параллельными линиями

3) ромбической сеткой

4) сплошным закрашиванием

30. Какими не бывают разрезы:

1) горизонтальные 2) вертикальные

3) наклонные 4) параллельные

31. Какому виду сечения отдается предпочтение

1) вынесенному 2) наложенному

3) комбинированному 4) продольному

32. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе?

1) Посередине чертежного листа;

2) В правом нижнем углу;

3) В левом нижнем углу;

4) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата.

33. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии составляет?

1) (0,5 ..... 1,0) S;

2) (1,0 ..... 2,0) S;

3) (1,0 ..... 2,5) S;

4) (0,8 ..... 1,5) S;

34. На основе какого формата получаются другие основные форматы

1) А5; 2) А4; 3) А3; 4) А0

35. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий

36. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта

1) 1959 г. 2) 1968

3) 1981 г. 4) 1988 г.

37. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа

1) 6 видов 2) 5 видов

3) 4 вида 4) 3 вида

38. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике

1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов

39. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача

1) когда оси валов пересекаются

2) когда оси валов скрещиваются

3) когда оси валов параллельны друг другу

4) когда присутствует специальная надпись

40. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с

положением детали на сборочном чертеже

1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают

3) совпадают не всегда

41. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством изображений на сборочном чертеже

1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика

3) совпадают всегда

42. Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных:

1) Одной;

2) Двум;

3) Двум и более;

4) Трём;

43. Какое изображение называется «эскиз» - это:

1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь

2) объемное изображение детали

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали

4) чертеж, дающий представление о габаритах детали

44. Для чего предназначен эскиз:

1) для изготовления детали

2) для определения возможности транспортировки детали

3) для определения способов крепления детали в конструкции

4) для выявления внешней отделки детали

45. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют следующий знак?

1) Нет специального обозначения;

2) Сфера.

3) R;

46. Размер шрифта h определяется следующими элементами?

1) Высотой строчных букв;

2) Высотой прописных букв в миллиметрах;

3) Толщиной линии шрифта;

4) Шириной прописной буквы А, в миллиметрах;

47. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда?

1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1.......

2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......

3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1......

4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......

48. Все ли  детали на сборочных чертежах   подлежат деталированию?

1) все;

2) все кроме стандартных;

3) основные

49. Как   изображаются  в разрезе детали с тонкими стенками?

1) тонкими стенками;

2) штрихуют

3) не штрихуют

50. Какой линией ограничивают местный разрез?

1)  основной тонкой;

2)  штрихпунктирной;

3) тонкой волнистой.

Вариант 3

1. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе?

1) Посередине чертежного листа;

2) В правом нижнем углу;

3) В левом нижнем углу;

4) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата.

2. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах?

1) 0,5 ...... 2,0 мм.;

2) 1,0 ...... 1,5 мм.;

3) 0,5 ...... 1,0 мм.;

4) 0,5 ...... 1,5 мм.

3. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии составляет?

1) (0,5 ..... 1,0) S;

2) (1,0 ..... 2,0) S;

3) (1,0 ..... 2,5) S;

4) (0,8 ..... 1,5) S;

4. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда?

1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1.......

2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......

3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1......

4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......

5.Размер шрифта h определяется следующими элементами?

1) Высотой строчных букв;

2) Высотой прописных букв в миллиметрах;

3) Толщиной линии шрифта;

4) Шириной прописной буквы А, в миллиметрах;

6. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах?

1) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10......

2) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5......

3) 2; 4; 6; 8; 10; 12......

4) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20......

7. Толщина линии шрифта d зависит от?

1) От толщины сплошной основной линии S;

2) От высоты строчных букв шрифта;

3) От типа и высоты шрифта;

4) От угла наклона шрифта;

8. В каких единицах измерения указываются линейные и угловые размеры на чертежах?

1) В сотых долях метра и градусах;

2) В микронах и секундах;

3) В метрах, минутах и секундах;

4) В миллиметрах, градусах минутах и секундах.

9. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют следующий знак?

1) R;

2) Нет специального обозначения;

3) Сфера.

10. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении элементов геометрических построений?

1) Сплошными основными;

2) Сплошными тонкими;

3) Штрих-пунктирными;

4) Штриховыми;

11. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?

1) Не более 10 мм;

2) От 7 до 10 мм;

3) Не менее 10 мм;

4) От 1 до 5 мм;

12. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии?

1) Не более 7 мм;

2) Не более 10 мм;

3) От 7 до 10 мм;

4) Не менее 7 мм;

13. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей?

1) Диаметру окружности.

2) Половине радиуса окружности.

3) Двум радиусам окружности.

4) Радиусу окружности.

14. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой?

1) В центре дуги окружности большего радиуса;

2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг;

3) В центре дуги окружности меньшего радиуса;

4) В любой точке дуги окружности большего радиуса;

15.Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1?

1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже;

2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия;

3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом.

16. Какие виды сечения вы знаете?

1)вынесенные, наложенные

2) выносное, накладное;

3)центральное и параллельное.

17. Какое максимальное количество видов может быть на чертеже детали?

1) Четыре;

2) Три;

3) Один;

4) Шесть.

18. Сколько видов должно содержать изображение какой-либо конкретной детали?

1) Один;

2) Три;

3) Минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации;

4) Максимальное число видов;

19. Какой вид называется дополнительным?

1) Вид снизу;

2) Вид сзади;

3) Полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей проекций;

4) Полученный проецированием на плоскость W.

20. Что называется местным видом?

1) Изображение только ограниченного места детали;

2) Изображение детали на дополнительную плоскость;

3) Изображение детали на плоскость W;

4) Вид справа детали;

21. Какой вид детали и на какую плоскость проекций называется ее главным видом?

1) Вид сверху, на плоскость Н;

2) Вид спереди, на плоскость V;

3) Вид слева, на плоскость W;

4) Вид сзади, на плоскость Н;

22. Возможно ли выполнение дополнительных видов повёрнутыми?

1) Нет, ни в коем случае;

2) Обязательно, всегда выполняются повёрнутыми;

3) Возможно, но дополнительный вид при этом никак не выделяется и не обозначается;

4) Возможно, но с сохранением положения, принятого для данного предмета на главном виде и с добавлением слова «Повёрнуто»;

23. Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. При этом на разрезе показывается то, что:

1) Получится только в секущей плоскости;

2) Находится перед секущей плоскостью;

3) Находится за секущей плоскостью;

4) Находится в секущей плоскости, и что расположено за ней.

24. Для какой цели применяются разрезы?

1) Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов;

2) Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов;

3) Применяются при выполнении чертежей любых деталей;

4) Применяются только по желанию конструктора;

25. Какие разрезы называются горизонтальными?

1) Когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;

2) Когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;

3) Когда секущая плоскость перпендикулярна оси Х;

4) Когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскость проекций;

26. Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных:

1) Одной;

2) Двум;

3) Двум и более;

4) Трём;

27 Сложный разрез получается при сечении

1) Тремя секущими плоскостями;

2) Двумя и более секущими плоскостями;

3) Плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций;

4) Одной секущей плоскостью;

28. Всегда ли нужно обозначать простые разрезы линией сечения?

1) Да, обязательно;

2) Никогда не нужно обозначать;

3) Не нужно, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали;

4) Не нужно, когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;

29. В каком случае можно соединять половину вида с половиной соответствующего разреза?

1) Всегда можно;

2) Никогда нельзя;

3) Если вид и разрез являются симметричными фигурами;

4) Если вид и разрез являются несимметричными фигурами.

30. Если вид и разрез являются симметричными фигурами, то какая линия служит осью симметрии, разделяющей их половины?

1) Сплошная тонкая;

2) Сплошная основная;

3) Штриховая;

4) Штрих-пунктирная тонкая.

31. Как изображаются на разрезе элементы тонких стенок типа рёбер жесткости.

1) Никак на разрезе не выделяются;

2) Выделяются и штрихуются полностью;

3) Показываются рассечёнными, но не штрихуются;

4) Показываются рассечёнными, но штрихуются в другом направлении по отношению к основной штриховке разреза;

32. Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое изображение металлов) в разрезах?

1) Под углом 30 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа;

2) Под углом 60 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа;

3) Под любыми произвольными углами;

4) Под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа;

33. Местный разрез служит для уяснения устройства предмета в отдельном узко ограниченном месте. Граница местного разреза выделяется на виде:

1) Сплошной волнистой линией;

2) Сплошной тонкой линией;

3) Сплошной основной линией;

4) Штриховой линией.

34. Всегда ли обозначается положение секущих плоскостей при сложных разрезах?

1) Нет, не всегда;

2) Да, конечно, всегда;

3) Лишь когда не ясно, как проходят секущие плоскости разреза;

4) В редких случаях;

35. В сечении показывается то, что:

1) Находится перед секущей плоскостью;

2) Находится за секущей плоскостью;

3) Попадает непосредственно в секущую плоскость;

4) Находится непосредственно в секущей плоскости и за ней4

36. Контур вынесенного сечения выполняется:

1) Сплошной тонкой линией;

2) Сплошной основной линией;

3) Штриховой линией;

37. Как изображается резьба вала на виде слева

1) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности;

2) Наружный диаметр резьбы -сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, на виде слева - тонкая линия на 360градусов;

3) Наружный и внутренний диаметры резьбы - сплошная основная, на виде слева - сплошная тонкая

4) Наружный и внутренний диаметры - сплошная тонкая линия;

38. Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы?

1) Волнистой линией;

2) Сплошной тонкой линией;

3) Сплошной основной линией;

4) Штриховой линией;

39. Расшифруйте условное обозначение резьбы M200.75LH.

1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая;

2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая;

3) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая;

4) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая.

40. От какого диаметра следует проводить выносные линии для обозначения резьбы, выполненной в отверстии?

1) От диаметра впадин резьбы, выполняемого сплошной основной линией;

2) От внутреннего диаметра резьбы, выполняется сплошной тонкой линией;

3) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией;

4) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией.

41. Чем отличается обозначение метрической резьбы с крупным шагом от её обозначения с мелким шагом?

1) Не отличается ничем;

2) К обозначению резьбы добавляется величина крупного шага;

3) К обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага;

4) К обозначению резьбы добавляется приписка LH;

42. В каком случае правильно перечислены разъёмные и неразъёмные соединения?

1) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, паяное, шпоночное. Неразъёмные: клеевое, сварное, шовное, заклёпочное.

2) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое. Неразъёмные: клеевое, сварное, паяное, шовное , заклёпочное.

3) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное, сварное. Неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное.

4) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное. Неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное.

43. Чем отличается эскиз от рабочего чертежа детали?

1) Эскиз выполняется в большем масштабе, чем рабочий чертёж;

2) Эскиз выполняется с помощью чертёжных инструментов, а рабочий чертёж - от руки;

3) Эскиз ничем не отличается от рабочего чертежа;

4) Эскиз выполняется от руки; а рабочий чертёж - с помощью чертёжных инструментов.

44. В каком масштабе выполняется эскиз детали?

1) В глазомерном масштабе;

2) Обычно в масштабе 1:1;

3) Обычно в масштабе увеличения;

4) Всегда в масштабе уменьшения;

45. Сколько видов должен содержать рабочий чертёж детали?

1) Всегда три вида;

2) Шесть видов;

3) Минимальное, но достаточное для представления форм детали;

4) Максимально возможное число видов;

46. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали?

1) Ставятся только габаритные размеры;

2) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля изготовления детали;

3) Ставятся только линейные размеры;

4) Ставятся линейные размеры и габаритные;

47. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?

1) Спецификация определяет состав сборочной единицы;

2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей;

3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы;

4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей;

48. Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах?

1) Для всех деталей, входящих в сборочную единицу;

2) Только для нестандартных деталей;

3) Только для стандартных деталей;

4) Для крепёжных деталей;

49. Какие размеры наносят на сборочных чертежах?

1) Все размеры;

2) Габаритные, присоединительные, установочные, крепёжные, определяющие работу устройства.

3) Только размеры крепёжных деталей;

4) Только габаритные размеры.

50. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали?

1) Одинаково;

2) Одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется;

3) С разным наклоном штриховых линий;

4) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с разным наклоном штриховых линий.

3.4 Пакет эксперта (оценщика)

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Эталон/ключи к заданиям промежуточного контроля

ДУПК.02  Инженерная графика

ППКРС профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Курс ________   Учебная группа _______________   № варианта _________

Эталоны ответов

| Вопросы | Ответы вариант №1 | Ответы Вариант №2 | Ответы Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 3 | 3 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 4 | 2 | 3 |
| 29 | 3 | 3 | 1 |
| 30 | 1 | 4 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 3 | 4 | 4 |
| 33 | 3 | 1 | 1 |
| 34 | 4 | 2 | 2 |
| 35 | 2 | 4 | 1 |
| 36 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 3 | 1 | 1 |
| 38 | 4 | 1 | 3 |
| 39 | 2 | 3 | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 3 |
| 41 | 4 | 1 | 3 |
| 42 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 3 | 3 |
| 46 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | 2 | 2 | 1 |
| 49 | 3 | 3 | 2 |
| 50 | 3 | 3 | 4 |

Критерии оценки:

| Оценка | Количество баллов |
| --- | --- |
| «Отлично» | 91- 100 баллов |
| «Хорошо» | 79 - 90 баллов |
| «Удовлетворительно» | 52-78 баллов |
| «Неудовлетворительно» | 00 - 51 баллов |

3.5.  ПАКЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ОЦЕНИВАЕМОГО)

3.5.1 ТЕСТИРОВАНИЕ ИТОГОВОЕ

Задание:

ТЕСТ  для оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине ДУПК. 02  Инженерная графика

Условия проведения процедуры оценивания:

Материально-техническое обеспечение:

Канцелярские принадлежности, чертежные принадлежности

Нормативно-справочная документация, которая разрешена для использования:

ГОСТ Р 8.1023— 2023, ЕСКД.

Норма времени выполнения: 45 минут

Место выполнения задания: СПК, учебный кабинет.

Инструкция для обучающегося:

- Предоставить зачетную книжку с проставленным преподавателю.

- Ознакомиться с вопросами тестов согласно варианта, провести подготовку (не более 30 минут).

3.	Ответить на задания тестов.

Приложение:

| Приложение 1 | Тест для оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Результаты выполнения теста для оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине (бланк) |
| Приложение 3 | Перечень вопросов для подготовки к оценке освоения образовательных результатов по учебной дисциплине |

Приложение 1

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Самарский политехнический колледж»

ТЕСТ

для оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине

ДУПК.02  Инженерная графика

ППКРС профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Вариант- 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |  | Эталон ответа | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1 -4 : соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1. | Установите соответствие между понятием и определением |  |  |  |  |
|  | Понятие - Сплошная основная линия - Штриховая линия | Определение А) Предназначена для проведения осей проекций , выносных и размерных линий. Б) Применяется для изображения видимого контура предмета, линий пересечения одной поверхности и другой. В) Применяется для изображения на чертежах линий невидимого контура |  |  | 2 |
| 2 | Установите соответствие между типами сопряжения и определением |  |  |  |  |
|  | Типы сопряжения - Внутреннее сопряжение - Внешнее сопряжение | Определение А) Центры О и О1 сопрягаемых дуг радиусов R1и R2 лежат вне сопрягаемой дуги радиуса R. Б) Центры О и О1 сопрягаемых дуг лежат внутри сопрягающей дуги радиуса R. В) Центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне её. |  |  | 2 |
| 3 | Установите соответствие между видами разрезов и определением |  |  |  |  |
|  | Виды разрезов - Вертикальный разрез - Горизонтальный разрез | Определение А) Секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций. Б) Секущие плоскости пересекаются В) Секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций. |  |  | 2 |
| 4 | Установите соответствие между способом и рисунком |  |  |  |  |
|  | Способ - Комбинированный способ - Цепной способ |  | Рисунок А) Б) В) |  | 2 |
| Инструкция по выполнению заданий № 5- 23: Выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |
| 5 | Какой документ является чертежом детали? - Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта - Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для изготовления и контроля - Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними - Документ, содержащий конкурное изображение изделия с габаритными размерами |  |  |  | 5 |
| 6 | Какие размеры имеет основная надпись чертежа, мм ? - 185 х 55 - 210 х 55 - 185 х 40 - 185 х 15 |  |  |  | 5 |
| 7 | На каком рисунке соединение винтом выполнено правильно |  |  |  | 5 |
| 8 | На каком рисунке правильно обозначена метрическая резьба? |  |  |  | 5 |
| 9 | Какой формат имеет размеры, мм 594 х 841 ? - А2. - А0. - А1. - А4. |  |  |  | 5 |
| 10 | На каком рисунке изображена крепежная резьба? |  |  |  | 5 |
| 11 | Среди перечисленных резьб выбрать метрическую резьбу с мелким шагом? - М36. - Тr36 х 6. - S36 х 6. - М36 х 3. |  |  |  | 5 |
| 12 | Что называется профильным следом плоскости Р? - Линия пересечения плоскости Р с плоскостью проекций V. - Линия пересечения плоскости Р с плоскостью проекций W. - Плоскость Р расположена под углом к трем плоскостям проекций V, Н, W. - Линия пересечения плоскости Р с плоскостью проекций H. |  |  |  | 5 |
| 13 | В каких случаях применяют соединение шпилькой? Выбрать наиболее полный ответ. - При пониженной нагрузке. - Если болт нельзя пропустить через соединяемые детали. - Если механизм подвергается частой разборке. - Если одновременно действуют второй и третий факторы. |  |  |  | 5 |
| 14 | На каком рисунке дано графическое изображение металла? |  |  |  | 5 |
| 15 | Какая прямая называется прямой общего положения? - Прямая, перпендикулярная к плоскости V. - Прямая, перпендикулярная к плоскости Н. - Прямая, перпендикулярная к плоскости W. - Прямая, не параллельная ни одной из трех плоскостей проекций. |  |  |  | 5 |
| 16 | На каком рисунке изображена прямоугольная изометрическая проекция? 1) 2) 3) 4) |  |  |  | 5 |
| 17 | По линиям пересечения двух геометрических тел определить, каком рисунке пересекаются цилиндр с призмой? |  |  |  | 5 |
| 18 | Даны две проекции геометрических тел. На каком рисунке горизонтальная проекция представляет собой шестиугольник? |  |  |  | 5 |
| 19 | Даны разные случаи разрезов. На каком рисунке выполнен ступенчатый разрез? |  |  |  | 5 |
| 20 | На каком рисунке модель расположена в изометрии? |  |  |  | 5 |
| 21 | Какие схемы называются монтажными? - Служат для общего ознакомления с изделием и определяют взаимосвязь составных частей изделия и их назначение. - Поясняют процессы, протекающие в изделии или в его функциональной части. - Определяют полный состав элементов изделия и связей между ними, давая детальное представление о принципах действия изделия. - Показывают соединения составных частей изделия, а также места присоединений и вводов и выявляют провода, кабели, трубопроводы и их арматуру . |  |  |  | 2 |
| 22 | На каком рисунке изображен конденсатор? |  |  |  | 2 |
| 23 | Каким типом линии изображают контуры наружных и капитальных внутренних стен и колонн, лежащих в секущей плоскости? - Сплошная тонкая линия. - Штрихпунктирная линия. - Сплошная основная линия. - Штриховая линия. |  |  |  | 1 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30 : В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |
| 24 | Как называется чертеж, выполненный без чертежных инструментов в глазомерном масштабе? |  | 1 |
| 25 | Как называется выполнение рабочих чертежей деталей по чертежу общего вида изделия? |  | 1 |
| 26 | Как называются чертежи гражданских зданий и промышленных сооружений? |  | 1 |
| 27 | Какая графика является современным средством инженерной графики? |  | 1 |
| 28 | Как называется копия подлинника, обеспечивающая идентичное (одинаковое) воспроизведение подлинника, выполненное на любом материале, позволяющем снятие с него копий? |  | 1 |
| 29 | Как называется изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями? |  | 1 |
| 30 | Как называется изображение, полученное путем проецирования параллельными лучами предмета, вместе с прямоугольными осями координат, к которым он отнесен, на произвольно расположенную плоскость? |  | 1 |

Вариант- 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |  | Эталон ответа | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-… : соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1. | Установите соответствие между понятием и определением. |  |  |  |  |
|  | Понятие - Штриховая линия. - Сплошная тонкая линия. | Определение А) Предназначена для проведения осей проекций , выносных и размерных линий. Б) Применяется для изображения видимого контура предмета, линий пересечения одной поверхности и другой. В) Применяется для изображения на чертежах линий невидимого контура. |  |  | 2 |
| 2 | Установите соответствие между типами сопряжения и определением. |  |  |  |  |
|  | Типы сопряжения - Смешанное сопряжение. - Внешнее сопряжение. | Определение А) Центры О и О1 сопрягаемых дуг радиусов R1и R2 лежат вне сопрягаемой дуги радиуса R. Б) Центры О и О1 сопрягаемых дуг лежат внутри сопрягающей дуги радиуса R. В) Центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне её. |  |  | 2 |
| 3 | Установите соответствие между видами разрезов и определением. |  |  |  |  |
|  | Виды разрезов - Ломаный разрез. - Вертикальный разрез. | Определение А) Секущая плоскость. перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций. Б) Секущие плоскости пересекаются. В) Секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций. |  |  | 2 |
| 4 | Установите соответствие между способом и рисунком. |  |  |  |  |
|  | Способ - Цепной способ. - Координатный способ. |  | Рисунок А) Б) В) |  | 2 |
| Инструкция по выполнению заданий № 5- 23: Выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |
| 5 | Какой документ является спецификацией? - Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для изготовления и контроля. - Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. - Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. - Документ, содержащий конкурное изображение изделия с габаритными размерами. |  |  |  | 5 |
| 6 | Какие размеры имеет основная надпись спецификации (первый лист), мм ? - 210 х 55. - 185 х 55. - 185 х 15. - 185 х 40. |  |  |  | 5 |
| 7 | Какой формат имеет размеры, мм 297 х 420 ? - А3. - А0. - А1. - А4. |  |  |  | 5 |
| 8 | На каком рисунке изображено болтовое соединение? |  |  |  | 5 |
| 9 | Какой инструмент применяется при измерении шага резьбы метрической? |  |  |  | 5 |
| 10 | Что называется горизонтальным следом плоскости Р? - Линия пересечения плоскости Р с плоскостью проекций V. - Линия пересечения плоскости Р с плоскостью проекций W. - Плоскость Р расположена под углом к трем плоскостям проекций V, Н, W. - Линия пересечения плоскости Р с плоскостью проекций H. |  |  |  | 5 |
| 11 | Каково основное преимущество болтового соединения перед винтовым и соединением шпилькой? - Низкая стоимость. - Не требуют нарезания резьбы в соединяемых деталях. - Масса соединения меньше. - Точность центрирования деталей. |  |  |  | 5 |
| 12 | На каком рисунке изображена прямоугольная диметрическая проекция? 1) 2) 3) 4) |  |  |  | 5 |
| 13 | На каком рисунке изображена упорная резьба? |  |  |  | 5 |
| 14 | На каком рисунке дано графическое изображение стекла? |  |  |  | 5 |
| 15 | Среди перечисленных резьб выберите трапецеидальную резьбу. - М36. - Тr36 х 6. - S36 х 6. - М36 х 3. |  |  |  | 5 |
| 16 | По линиям пересечения двух геометрических тел определите, на каком рисунке пресекаются призма с призмой? |  |  |  | 5 |
| 17 | Какая прямая называется фронтально - проецирующей прямой? - Прямая, перпендикулярная к плоскости V. - Прямая, перпендикулярная к плоскости Н. - Прямая, перпендикулярная к плоскости W. - Прямая, не параллельная ни одной из трех плоскостей проекций. |  |  |  | 5 |
| 18 | На каком рисунке горизонтальная проекция представляет собой круг? |  |  |  | 5 |
| 19 | На каком рисунке выполнен местный разрез? |  |  |  | 5 |
| 20 | На каком рисунке основание модели расположено в плоскости V во фронтальной диметрии? |  |  |  | 5 |
| 21 | Какие схемы называются структурными? - Поясняют процессы, протекающие в изделии или в его функциональной части. - Служат для общего ознакомления с изделием и определяют взаимосвязь составных частей изделия и их назначение. - Определяют полный состав элементов изделия и связей между ними, давая детальное представление о принципах действия изделия. - Показывают соединения составных частей изделия, а также места присоединений и вводов и выявляют провода, кабели, трубопроводы и их арматуру. |  |  |  | 2 |
| 22 | На каком рисунке изображен резистор? |  |  |  | 2 |
| 23 | Каким типом линии изображают контуры межкомнатных перегородок, дверей и окон? - Штрихпунктирная линия. - Сплошная основная линия. - Штриховая линия. - Сплошная тонкая линия. |  |  |  | 1 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30 : В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |
| 24 | Как называются чертежи мостов, тоннелей, плотин, каналов, шахт, оборонных сооружений, дорог? |  | 1 |
| 25 | Как называется изображение фигуры, получающееся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями? |  | 1 |
| 26 | Программа компьютерной графики (графический редактор)? |  | 1 |
| 27 | На какой бумаге выполняют эскиз? |  | 1 |
| 28 | Как называется документ, предназначенный для изготовления по нему документов – подлинников? |  | 1 |
| 29 | Как называется изделие, изготовленное из однородного по марке материала, без применения сборочных операций? |  | 1 |
| 30 | Как называется наглядное изображение предмета, выполненное от руки в одной из аксонометрических проекций? |  | 1 |

Приложение 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА

для оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине

ДУПК.02  Инженерная графика

ППКРС профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Курс ________   Учебная группа _______________   № варианта _________

| Номер задания (вопроса), ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

___________________________________________ 			 __________________

Фамилия И.О. обучающегося          	                                                                  подпись

___ ____________20___ г

Критерии оценки:

| Оценка | Количество баллов |
| --- | --- |
| «Отлично» | 91- 100 баллов |
| «Хорошо» | 79 - 90 баллов |
| «Удовлетворительно» | 52-78 баллов |
| «Неудовлетворительно» | 00 - 51 баллов |

Итоговое количество баллов: ________ баллов

ОЦЕНКА____________________

__________________________________________ 			 __________________

Фамилия И.О. преподавателя            	                                                               подпись

_____ ____________20___ г.

Приложение 3

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Самарский политехнический колледж»

ПЕРЕЧЕНЬ

тем/вопросов/практических заданий для подготовки к

оценке освоения образовательных результатов по учебной дисциплине

ДУПК.02  Инженерная графика

ППКРС профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Курс ________   Учебная группа _______________

__________________________________________ 			 __________________

Фамилия И.О. преподавателя            	                                                               подпись

_____ ____________20___ г.

| № п/п | Наименование разделов/тем/вопросов/практических заданий |
| --- | --- |
| 1 | Основные сведения по оформлению чертежей |
| 2 | Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров технических деталей |
| 3 | Аксонометрические проекции фигур и тел |
| 4 | Проецирование геометрических тел секущей плоскостью |
| 5 | Изображения - виды, разрезы, сечения |
| 6 | Резьба, резьбовые изделия. Эскизы деталей и рабочие чертежи |
| 7 | Общие сведения о кинематических схемах и их элементах |
| 8 | Общие сведения о строительном черчении |
| 9 | Системы автоматизированного проектирования (САПР) на персональных компьютерах. |

Список литературы и источников:

Основные источники:

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-07112-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469544

2. ЭБС «Лань»: Электронно-библиотечная система: https://e.lanbook.com/?ref=dtf.ru&ysclid=lrrh2l48ja456005979 3.2.3.

Дополнительные источники:

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для СПО. – Москва : Академия, 2019. – 224 с. – Текст : непосредственный.

2. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального образования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450933

4. Пакет эксперта (ОЦЕНЩИКА)

| 4.1. Инструментарий оценки выполнения тестирования (теоретического и практического) | Задание для тестирования (из пакета обучающегося (оцениваемого). |
| --- | --- |
|  | Критерии для оценки результатов выполнения заданий (правила обработки результатов) |
|  | Критерии оценки качества ответов на вопросы |

4.1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Эталон/ключи к заданиям теста

для оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине

ДУПК.02 Инженерная графика

ППКРС профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Курс ________   Учебная группа _______________   № варианта _________

Эталоны ответов

Вариант 1.

Блок А.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Б, 2В | 1Б,2А | 1-А,2В | 1-В,2-А |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |

Блок Б.

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эскиз | Деталирование | Архитектурно-строительные | Компьютерная | Дубликат | Сборочная единица | Аксонометрическая проекция |

Вариант 2.

Блок А.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1В, 2А | 1В,2А | 1Б,2А | 1А,2Б |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |

Блок Б.

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно - строительные | Сечение | Компас | В клетку (миллиметровка) | Оригинал | Деталь | Технический рисунок |

Критерии для оценки результатов выполнения заданий

| Критерий | Оценка | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 балл за правильно выполненное задание Или Количество баллов соответствует количеству существенных операций | «Отлично» | 91- 100 баллов |
|  | «Хорошо» | 79 - 90 баллов |
|  | «Удовлетворительно» | 52-78 баллов |
|  | «Неудовлетворительно» | 00 - 51 баллов |

5. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки освоения образовательных результатов

по учебной дисциплине

Условия положительного заключения по результатам оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине включают в себя:

- полное знание технологии выполнения задания;

- умение применять теоретические знания, правила и технологию при выполнении задания;

- уверенное выполнение действий согласно условию задания;

- выполнение норматива на положительную оценку.

Отрицательное заключение выставляется, если обучающийся:

- не выполнил задание;

- не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания;

- не знает технологию или алгоритм выполнения задания;

6. Инструкция для эксперта (оценщика) по процедуре оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине

  - Получить от обучающегося зачетную книжку

  - Предоставить обучающемуся выбор тестов и вопросов.

  - Предоставить (по необходимости) время на подготовку, не более 30 минут.

  - Заслушать ответ по вопросам, задать вопросы.

  - Принять решение о выставлении итоговой оценки на основании критериев оценивания.

  - Заполнить зачетную ведомость.